Assunto: Infravermelho

Autores: Marcelo Mandelli e Rafael Nemetz

Professor: Eduardo Augusto Bezerra

Data: 02/11/1006

Infravermelho é uma luz com comprimento de onda acima de 700nm, não visível ao ser humano. A radiação infravermelha foi detectada pela primeira vez pelo astrônomo Sir William Herschel (1738-1822) em 1800. (http://www.if.ufrgs.br/~ico/fis2004/Roteiro_Experimento_Herschel.htm

)

Para que não haja interferência de ruído na comunicação usando infravermelho utilizamos a modulação. Com modulação nós fazemos o IR transmissor piscar em uma freqüência particular. O receptor IR será ajustado a essa freqüência, assim ele pode ignorar tudo mais, não havendo interferências de outros sinais. Na figura abaixo você pode ver o sinal modulado se dirigindo ao  led de IR do transmissor, à esquerda. O sinal detectado está saindo do receptor do outro lado.

Na comunicação serial nós usamos as denominações “marks” (marcas) e “spaces”(espaços). Um “space” é o sinal padrão, sendo a parte sem sinal no transmissor fazendo com que  nenhuma luz seja emitida durante este estado. Durante o estado “mark” do sinal, a luz do IR é pulsada acendendo-se e apagando-se em certa freqüência. Freqüências entre 30kHz e 60kHz são comumente utilizados em eletrônicos de mercado. No lado do receptor o “space” é representado pelo nível lógico alto na saída. Uma “mark”, então,  é representada pelo nível lógico baixo.

Obs: a relação entre “marks” e “spaces” não são os 1’s e os 0’s que queremos transmitir. A real relação entre eles depende do protocolo que será usado.

- O transmissor:

- O transmissor deve consumir menos potência possível e o sinal de IR deve ser mais forte possível para alcançar uma distância aceitável de controle.

- A corrente nos LEDs de IR varia de 100mA até 1A, sendo que correntes maiores                     darão um sinal mais aceitável para uma boa distância de controle.

- Um simples circuito de transistor pode ser usado para utilizar o LED, sendo que a tensão sobre o LED é de aproximadamente 1,1V.

- O receptor:

Esquema elétrico simplificado:

Existem vários receptores prontos em um único circuito integrado, como por exemplo:

- Siemens SFH506-xx

- Telefunken TFMS5xx0 e TK18xx

- Vishay TSOP12xx, TSOP48xx e TSOP62xx

- SHARP GP1UD26xK, GP1UD27xK e GP1UD28xK

- Hualian HRMxx00 series

Os Protocolos:

- Philips RC5

- É possivelmente um dos mais utilizados pelas pessoas em geral,               provavelmente porque é encontrado nos controles remotos mais simples e baratos.

- O protocolo é bem definido para diversos tipos de dispositivos assegurando-se da compatibilidade com todo sistema de entretenimento.

- Características:

- 5 bits de enderaçamento e 6 bits para comandos (7 na versão RC5X).

- Frequência de 36kHz

- Tempo constante de bit de 1,778ms(64 ciclos de 36kHz)

– Os primeiros dois pulsos são os “start bits”, ambos em nível lógico “1”.

– O terceiro bit, chamado “toggle bit”, é invertido de nível lógico sempre que uma tecla é pressionado indicando, assim, se um botão foi pressionado novamente ou está sendo pressionado repetidamente.

– Os próximos 5 bits são para definir o endereço do dispositivo IR a ser usado, sendo enviado por primeiro o bit mais significativo do endereço.

– O endereço é seguido de 6 bits de comandos, sendo que o bit mais significativo é enviado por primeiro também.

– A mensagem consiste em um total de 14 bits, tendo duração de aproximadamente 25ms.

– No tempo que um botão é pressionado constantemente a mensagem será repetida a cada 114ms. O “toggle bit” mantém o mesmo nível lógico durante toda essa repetição de mensagens para que o receptor do software interprete isso como uma característica de auto-repetição.

- Comandos:

$00 – Address         Device

(Hex-Dec)

$00 - 0	TV1

$01 - 1	TV2

$02 - 2	Teletext

$03 - 3	Video

$04 - 4	LV1

$05 - 5	VCR1

$06 - 6	VCR2

$07 - 7	Experimental

$08 - 8	Sat1

$09 - 9	Camera

$0A - 10	Sat2

$0C - 12	CDV

$0D - 13	Camcorder

$10 -  16	Pre-amp

$11 -  17	Tuner

$12 -  18	Recorder1

$13 -  19	Pre-amp

$14 -  20	CD Player

$15 -  21	Phono

$16 -  22	SatA

$17 -  23	Recorder2

$1A -  26	CDR

$1D -  29	Lighting

$1E -  30	Lighting

$1F -  31	Phone

Command	TV Command              VCR Command

(Hex-Dec)

$00 – 0 	0	               0

$01 - 1	1	               1

$02 – 2 	2	               2

$03 - 3	3	               3

$04 – 4 	4	               4

$05 – 5  	5	               5

$06 – 6 	6	               6

$07 – 7 	7	               7

$08 – 8 	8	               8

$09 – 9 	9	               9

$0A - 10	-/--	              -/--

$0C - 12	Standby	              Standby

$0D - 13	Mute

$10 - 16	Volume +

$11 - 17	Volume -

$12 - 18	Brightness +

$13 - 19	Brightness -

$20 - 32	Program +	             Program +

$21 - 33	Program -	             Program -

$32 - 50	 	             Fast Rewind

$34 - 52	 	             Fast Forward

$35 - 53	 	             Play

$36 - 54	 	             Stop

$37 - 55	 	             Recording

0 	0	               0

$01 - 1	1	               1

$02 – 2 	2	               2

$03 - 3	3	               3

$04 – 4 	4	               4

- Sony Sirc

- Neste protocolo, o nível lógico “1” dura 1,6ms e o “0”dura 1,2ms, diferentemente do RC5 em que ambos duram 1,778ms.

- 5

$06 – 6 	6	               6

$07 – 7 	7	               7

$08 – 8 	8	               8

$09 – 9 	9	               9

$0A - 10	-/--	              -/--

$0C - 12	Standby	              Standby

$0D - 13	Mute

$10 - 16	Volume +

$11 - 17	Volume -

$12 - 18	Brightness +

$13 - 19	Aqui também há 5 bits para o endereço, porém para dados são 7 bits, lembrando que no RC5 são 6. Neste protocolo não existe o bit de toggle.

$20 - 32	Program +	             Program +

$21 – 3

- Outros Protocolos de Controles Remotos:

–A tabela de comandos e endereços do protocolo da Sony possui alguns valores diferentes,  mas funciona do mesmo jeito que a do RC5.

– Da mesma maneira que estes 2 protocolos são parecidos, assim também são todos os outros diversos protocolos de milhares de fabricantes: Nokia NRC17, Sharp Protocol , NEC Protocol, JVC Protocol , Protocolo da Aiwa, etc... A diferença entre eles se dá no tempo e na formação de cada valor lógico, na existência ou não do bit de toggle, na quantidade de bits para dados e para endereçamento, etc...

– Como sugestão para pesquisa de outros protocolos temos o site:

http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/

- Sugestão de um projeto simples de um controle remoto de 4 bits para ser usado    com o uC 8051:

http://www.rentron.com/Fire-Stick-II.htm

Fibras Ópticas:

Fibra óptica é um filamento de espelhos de alta qualidade com capacidade de refletir a luz que entra em um determinado ângulo sem que haja perda de luminosidade por refração. Desta maneira praticamente toda luz que entra em uma extremidade do cabo chega à outra extremidade:

Uma fibra ótica é constituída de material dielétrico, em geral, sílica ou

plástico, em forma cilíndrica, transparente e flexível, de dimensões microscópicas comparáveis às de um fio de cabelo. Esta forma cilíndrica é composta por um núcleo envolto por uma camada

de material também dielétrico, denominado cladding e uma cobertura interna (capa ou casca). Um impulso luminoso representa um bit “1”, enquanto a ausência deste

impulso representa um bit “0”.

Partes componentes de uma fibra:

Um cabo de fibra ótica é formado por diversos destes filamentos

A luz que trafega na fibra ótica, é, geralmente a nossa já tão conhecida luz infravermelha emitida pelo mesmo tipo de diodos que estávamos estudando. Os receptores também são os mesmos fototransistores que variam sua resistência conforme a intensidade de luz incidente. Usa-se também lasers em alguns cabos óticos.

- Vantagens na utilização da fibra óptica:

- Segurança (usa sinais de luz, e não eletricidade)

- Confiabilidade (imunidade à interferência), não havendo

preocupação com              aterramento ou isolamento.

- Maior largura de banda (até 50.000 Gb/s) ou 50 Tb/s: lim. Uso

experimental a 100 Gb/s (1 terabit em pouco tempo).

-

Perdas de transmissão baixa e banda passante grande: mais dados

são enviados sobre distâncias mais longas (repetidores a cada 30

km)

- Pequeno tamanho e peso: vem resolver o problema de espaço e

de congestionamento de dutos no subsolo das grandes cidades e

em grandes edifícios comerciais. É o meio de transmissão ideal em

aviões, navios, satélites, etc.

• matéria-prima abundante: é constituída por sílica, material

abundante e não muito caro. Sua despesa aumenta no processo

requerido para fazer vidros ultra-puros desse material.

- Desvantagens na utilização da fibra óptica:

- Fibras quebram com facilidade.

- Dificuldade de conexões das fibras óticas: por ser de pequeníssima dimensão,  exigem procedimentos e dispositivos de alta precisão na realização de conexões e junções.

- Impossibilidade de alimentação remota de repetidores: requer alimentação elétrica independente para cada repetidor, não sendo possível a alimentação remota através do próprio meio de transmissão.

- Falta de padronização dos componentes óticos: o contínuo avanço tecnológico e a relativa imaturidade não tem facilitado e estabelecimento de padrões.

- Alto custo de instalação e manutenção.

Diferenças Funcionais entre LEDs e LASERs

* Laser é extremamente perigoso  quando em contato com os olhos e estudos mostram   possibilidade de  causar câncer a longo prazo quando em contato com a  pele.

A fibra óptica não é dependente de um protocolo. Com um cabo com 2 fibras você pode fazer uma comunicação serial simples. Com cabos com múltiplas fibras, você pode transmitir diversos bits simultaneamente, sem se preocupar com interferências, uma vez q o sinal emitido é apenas luz. Isto explica porque a transmissão por uma fibra óptica pode ser tão veloz.

Existem alguns protocolos modernos de alta velocidade que estão sendo utilizados em conjunto com fibras ópticas. Entre vários, os 2 mais evidentes são:

- Fast Ethernet – utilizado em redes locais de alta velocidade – 100Mbs

- ATM - protocolo de redes de computadores para comunicação de alto nível, que  encapsula os dados em pacotes de tamanho fixo (53 bytes; 48 bytes de dados e 5 de cabeçalho), em oposição aos de tamanho variável, comuns nas redes de comutação de pacotes (como os protocolos IP e Ethernet). No ATM, esses pacotes são denominados células. O protocolo VPI (Virtual Path Identifier) que é utilizado neste tipo de tecnologia de rede, possui de 8 a 12 bits. A tecnologia ATM permite a transmissão de dados, voz e vídeo.

-Livro Sobre fibras ópticas em português:

http://www.rnp.br/newsgen/0203/fibras_opticas.html#ng-8-1

Rede LAN Óptica Wireless

- Altos custos de manutenção e configuração de redes com fios tornam a rede wireless uma econômica e flexível alternativa para redes cabeadas.

- As redes Wireless oferecem a flexibilidade na colocação dos terminais em ambientes de trabalho, e evitam o desperdício de tempo e custo que um sistema com fios pode implicar.

- O IR oferece alto potencial de banda.

- Os componentes usados na sua instalação são pequenos, de baixo custo e consomem pouco energia.

- Possuem alta segurança, superando sistemas a rádio.

- Os LED’s IR cobrem uma maior área do que os lasers sem prejudicar os olhos, porém tem uma taxa de banda menor.

- A luz do dia pode interferir na transmissão caso os terminais operem próximos a janelas, porém esta interferência pode ser suprimida usando filtros nos receptores. As lâmpadas fluorescentes têm pouca emissão de radiação infravermelho.  A maioria dos escritórios e ambientes fechados onde há sistemas ópticos usam estas lâmpadas em vez de lâmpadas incandescentes.

LINKS INTERESSANTES

- http://www.sbprojects.com/projects/ircontrol/picir/picir.htm

- http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/F_ASCII_Schem_IR.html

- http://electronicsworld.tripod.com/audioimages/audiockt3.html

- http://www.glolab.com./pirparts/pirmanual.PDF

n

- http://www.lancos.com/rc5.asm.html

- http://users.tkk.fi/~asuihkon/projects/ired.html

- http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Interface/irext.htm

- http://www.aaroncake.net/circuits/irremote.htm

- http://www.lirc.org/

- http://www.ee.washington.edu/circuit_archive/circuits/PCIR/Welcome.html

-

http://www.rhoads.nu/bjorn/hp48/remote/

nhttp://gkos.net/